安庆市钢管脚手架补充定额

一、编制说明：

1、《2000年安徽省建筑工程综合估价表》的第七章第一部分综合脚手架、第二部分单项脚手架07-026～07-047子目及第三部分挑脚手架、悬空活动脚手架及架空运输道07-058～07-060子目，定额均系按钢管架与毛竹架综合考虑的，本次补充编制了相应的单项钢管架补充定额子目以便计价，其余07-048～07-050、07-051～07-057、07-061子目仍按《2000年安徽省建筑工程综合估价表》执行。

2、《1999年安徽省装饰工程综合估价表》的第十章定额均系按钢管架与毛竹架综合考虑的，本次编制了相应的单项钢管架补充定额子目以便计价，仅吊篮脚手架10-19子目仍按《1999年安徽省装饰工程综合估价表》执行。

3、根据我市的实际情况，本次仅编制了110m以内的架子及斜道补充定额子目。

4、人工单价按25.84元/工日，材料、机械单价按《2009年安徽省建筑、装饰装修工程计价定额综合单价》所列价格计入，其中汽油单价6.95元/kg，电1.2元/KWH，计价时应根据信息价做相应调整。

二、使用说明

1、本节外脚手架、满堂脚手架、里脚手架、悬空脚手架、挑脚手架、电梯井字架、外装饰脚手架等均为钢管脚手架。

2、外脚手架定额中包括上料平台，密目网围护；40m以上钢管脚手架，定额采用型钢平台加固。

3、斜道是按依附斜道编制的，独立斜道按依附斜道相应项目乘以系数1.8。如实际不搭设依附斜道，但在外脚手架内设置上人短梯，可按依附斜道相应项目乘以系数0.25。

4、高度在3.6m以内抹灰和勾缝脚手架已包括在装饰工程项目内。

5、水平防护架和垂直防护架指脚手架以外单独搭设的，用于车辆通道、人行通道、临街防护和施工与其他物体隔离等的防护。

6、烟囱、水塔钢管脚手架可根据2005年安徽省消耗量定额组价。

7、外墙装饰不能利用土建单位搭设的脚手架，而由装饰单位单独搭设时，可计算外装饰脚手架。

三、工程量计算规则

1.凡砌筑高度超过1.2m的砌体，均需计算脚手架。

2.外脚手架按外墙中心线乘以檐高以“㎡”计算，不扣除门窗洞口、车辆通道、变形缝等所占面积。突出墙外超过240mm的墙垛、附墙烟囱等，按图示尺寸展开长度乘以高度计算，并入脚手架工程量内。

3.同一建筑物高度不同时，按不同高度分别计算，山墙尖部分的高度应折半计算。

4.内墙砌筑高度在3.6m以内者，按里脚手架计算；超过3.6m时，按外脚手架计算。砖柱脚手架，按柱断面周长加3.6m，乘以柱高以“㎡”计算。围墙脚手架按室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度，乘以围墙长度以“㎡”计算。

5.现浇钢筋混凝土墙脚手架按照砌筑脚手架规则计算。

6.室内单独的梁、柱、可计算混凝土梁、柱脚手架，柱按外围尺寸加3.6m乘以柱的高度以“㎡”计算；梁按梁的净长度乘以室内地坪至梁顶面高度以“㎡”计算。高度在3.6m以内者按工具脚手架计算，高度在3.6m以上者，按双排外脚手架定额乘以系数0.3计算。

7. 现浇钢筋混凝土框架柱、梁、板均不计算脚手架。若为安装预制钢筋混凝土板者，其高度超过3.6m时，以框架部分轴线面积计算脚手架。8m以内的按满堂脚手架基本层定额乘以系数0.3计算，超过8m部分按增加层定额乘以系数0.3计算。

8.现浇钢筋混凝土满堂基础及深度（自设计室外地坪下）超过2m的混凝土独立基础、设备基础，均按搭设的满堂基础脚手面积计算。

9.外装饰脚手架按设计外墙装饰长度，乘以室外地坪至装饰面顶端高度以“㎡”计算。不扣除门窗、洞口、车辆通道以及原有装饰面层所占的面积。

10.室内天棚抹灰距设计室内地坪在3.6m以上时，应按楼地面中心线面积计算满堂脚手架，不扣除柱、垛所占的面积。满堂脚手架高度在3.6～5.2m时，计算基本层；超过5.2m时，每增加1.2m按增加一层计算，不足0.6m的不计，其计算总高度不超过8m；高度超过8m的，根据确定的施工措施，费用另计。

11.室内柱面、梁面、墙面装饰高度超过3.6m，不能利用原脚手架时，可计算装饰脚手架。装饰脚手架根据不同高度套用双排外脚手架相应项目乘以系数0.2。其中：柱面按图示结构外围周长加3.6m乘以柱的高度以“㎡”计算。梁面、墙面按梁、墙净长乘以室内地坪至楼板底之间的高度以“㎡”计算。

12.斜道，区别不同高度以座计算。

13.水平防护架，按实际铺设的水平投影面积以“㎡”计算。

14.垂直防护架，按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度，乘以实际搭设长度以“㎡”计算。

15.电梯井字架按单孔以“座”计算，仅在安装电梯需要搭设时套用。

16.挑脚手架按搭设长度和层数以“延长米”计算。

17.悬空脚手架，按装饰面的水平投影面积以“㎡”计算。

18.架空运输道适用于特殊施工环境，按施工组织设计计算。按搭设长度以延长米计算，搭设宽度以2m为准。如宽度超过2m时，应按相应项目乘以系数1.2；超过3m时，按相应项目乘以系数1.5。

19.立挂式安全网按挂网部分实挂长度乘以实挂高度以“㎡”计算。

20.挑出式安全网按挑出的水平投影面积以“㎡”计算。

21.脚手架应综合利用，如遇特殊构造而影响施工，不可避免发生再次搭拆的，可在施工组织设计中说明，并在搭拆前办妥签证。

四、补充定额

工作内容：1、搭拆脚手架、翻（拆）脚手板；

2、拆除后的材料堆放、场内运输及管件防锈漆保养。

计量单位：100㎡

| 定额编号 |  |  |  |  | 架补-1 | 架补-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 外钢管脚手架（6m以内） |  |
|  |  |  |  |  | 单排 | 双排 |
| 基价 |  |  |  |  | 254.91 | 364.59 |
| 其中 |  | 人工费（元） |  |  | 105.94 | 144.70 |
|  |  | 材料费（元） |  |  | 101.53 | 151.69 |
|  |  | 机械费（元） |  |  | 47.44 | 68.20 |
| 名称 |  |  | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |
| 人工 | 综合工日 |  | 工日 | 25.84 | 4.1 | 5.6 |
| 材料 | 钢管Φ48*3.5 |  | kg | 4.5 | 2.062 | 3.153 |
|  | 对接扣件 |  | 个 | 1.2 | 0.041 | 0.081 |
|  | 直角扣件 |  | 个 | 5 | 0.35 | 0.64 |
|  | 木脚手板 |  | m3 | 1500 | 0.012 | 0.012 |
|  | 镀锌铁丝8# |  | kg | 4.56 | 5.09 | 5.09 |
|  | 铁钉 |  | kg | 4.98 | 0.73 | 0.73 |
|  | 底座 |  | 个 | 95 | 0.46 | 0.91 |
|  | 防锈漆 |  | kg | 10 | 0.185 | 0.283 |
|  | 油漆溶剂油 |  | kg | 2.6 | 0.021 | 0.032 |
| 机械 | 载货汽车4t |  | 台班 | 296.5 | 0.16 | 0.23 |

工作内容：1、搭拆脚手架、上料平台、密目网、翻（拆）脚手板；

2、拆除后的材料堆放、场内运输及管件防锈漆保养。

计量单位：100㎡

| 定额编号 |  |  |  | 架补-3 | 架补-4 | 架补-5 | 架补-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 外钢管脚手架（m以内） |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 基价 |  |  |  | 1066.80 | 1299.87 | 1636.00 | 1763.57 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 239.12 | 253.96 | 262.64 | 289.36 |
|  | 材料费（元） |  |  | 798.62 | 1011.23 | 1334.22 | 1460.58 |
|  | 机械费（元） |  |  | 29.06 | 34.69 | 39.14 | 13.63 |
| 名称 |  | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 25.84 | 9.254 | 9.828 | 10.164 | 11.198 |
| 材料 | 密目网（全封闭） | ㎡ | — | (20.398) | (26.52) | (42.288) | (43.08) |
|  | 钢管Φ48*3.5 | kg | 4.5 | 80.906 | 105.17 | 135.168 | 151.437 |
|  | 对接扣件 | 个 | 1.2 | 3.612 | 4.693 | 6.564 | 7.458 |
|  | 直角扣件 | 个 | 5 | 12.124 | 15.756 | 21.144 | 23.672 |
|  | 回转扣件 | 个 | 5 | 1.022 | 1.326 | 2.148 | 2.398 |
|  | 缆风绳 | kg | 11 | — | — | 0.516 | 0.572 |
|  | 木脚手板 | m3 | 1500 | 0.0266 | 0.0338 | 0.0348 | 0.0341 |
|  | 竹笆 | ㎡ | 9.2 | 15.876 | 20.631 | 30.624 | 34.309 |
|  | 密目网 围护 | ㎡ | 4.8 | 11.998 | 15.6 | 24.876 | 25.34 |
|  | 镀锌铁丝8# | kg | 4.56 | 1.12 | 1.092 | 2.484 | 2.387 |
|  | 镀锌铁丝12# | kg | 4.56 | 10.416 | 10.153 | 11.184 | 10.56 |
|  | 底座 | 个 | 95 | 0.364 | 0.39 | 0.252 | 0.242 |
|  | 防锈漆 | kg | 10 | 3.276 | 4.199 | 5.472 | 6.127 |
|  | 油漆溶剂油 | kg | 2.6 | 0.378 | 0.468 | 0.624 | 0.693 |
| 机械 | 载货汽车4t | 台班 | 296.5 | 0.098 | 0.117 | 0.132 | — |
|  | 交流弧焊机32KVA | 台班 | 194.69 | — | — | — | 0.07 |

工作内容：1、搭拆脚手架、上料平台、密目网、翻（拆）脚手板；

2、拆除后的材料堆放、场内运输及管件防锈漆保养。

计量单位：100㎡

| 定额编号 |  |  |  | 架补-7 | 架补-8 | 架补-9 | 架补-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 外钢管脚手架（m以内） |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 基价 |  |  |  | 2071.96 | 2326.32 | 2741.50 | 3007.45 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 337.21 | 364.86 | 449.10 | 490.18 |
|  | 材料费（元） |  |  | 1676.64 | 1897.43 | 2218.55 | 2437.48 |
|  | 机械费（元） |  |  | 58.10 | 64.03 | 73.86 | 79.79 |
| 名称 |  | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 25.84 | 13.05 | 14.12 | 17.38 | 18.97 |
| 材料 | 密目网（全封闭） | ㎡ | — | (50.93) | (58.68) | (66.57) | (74.43) |
|  | 钢管Φ48*3.5 | kg | 4.5 | 162.76 | 187.73 | 212.76 | 237.79 |
|  | 对接扣件 | 个 | 1.2 | 7.89 | 9.11 | 10.32 | 11.53 |
|  | 直角扣件 | 个 | 5 | 25.43 | 29.34 | 33.26 | 37.2 |
|  | 回转扣件 | 个 | 5 | 2.58 | 2.97 | 3.37 | 3.77 |
|  | 型钢 | kg | 4.34 | 12.85 | 12.14 | 23.92 | 22.54 |
|  | 铁件 | kg | 4.5 | 7.08 | 5.79 | 9.99 | 8.49 |
|  | 缆风绳 | kg | 11 | 2.12 | 2.23 | 3.78 | 4.33 |
|  | 花篮螺栓 | 只 | 10.08 | 0.48 | 0.39 | 0.67 | 0.57 |
|  | 木脚手板 | m3 | 1500 | 0.036 | 0.042 | 0.048 | 0.054 |
|  | 竹笆 | ㎡ | 9.2 | 36.85 | 42.52 | 48.2 | 53.48 |
|  | 密目网 围护 | ㎡ | 4.8 | 29.96 | 34.52 | 39.16 | 43.78 |
|  | 镀锌铁丝8# | kg | 4.56 | 2.19 | 2.25 | 2.32 | 2.38 |
|  | 镀锌铁丝12# | kg | 4.56 | 9.88 | 10.16 | 10.44 | 10.72 |
|  | 底座 | 个 | 95 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
|  | 防锈漆 | kg | 10 | 6.58 | 7.59 | 8.6 | 9.62 |
|  | 油漆溶剂油 | kg | 2.6 | 0.75 | 0.86 | 0.98 | 1.09 |
|  | 电焊条 | kg | 7.5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 机械 | 载货汽车4t | 台班 | 296.5 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
|  | 交流弧焊机32KVA | 台班 | 194.69 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |

工作内容：1、搭拆脚手架、上料平台、密目网、翻（拆）脚手板；

2、拆除后的材料堆放、场内运输及管件防锈漆保养。

计量单位：100㎡

| 定额编号 |  |  |  | 架补-11 | 架补-12 | 架补-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 外钢管脚手架（m以内） |  |  |
|  |  |  |  | 90 | 100 | 110 |
| 基价 |  |  |  | 3415.11 | 3710.44 | 4054.51 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 588.12 | 658.66 | 729.20 |
|  | 材料费（元） |  |  | 2741.28 | 2958.18 | 3225.79 |
|  | 机械费（元） |  |  | 85.72 | 93.59 | 99.52 |
| 名称 |  | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 25.84 | 22.76 | 25.49 | 28.22 |
| 材料 | 密目网（全封闭） | ㎡ | — | （82.26） | （90.08） | （94.59） |
|  | 钢管Φ48*3.5 | kg | 4.5 | 262.83 | 287.85 | 312.89 |
|  | 对接扣件 | 个 | 1.2 | 12.75 | 13.96 | 15.18 |
|  | 直角扣件 | 个 | 5 | 40.92 | 45 | 48.91 |
|  | 回转扣件 | 个 | 5 | 4.17 | 4.56 | 4.96 |
|  | 型钢 | kg | 4.34 | 32.87 | 32.12 | 42.23 |
|  | 铁件 | kg | 4.5 | 11.2 | 9.99 | 12.08 |
|  | 缆风绳 | kg | 11 | 5.12 | 5.13 | 6.48 |
|  | 花篮螺栓 | 只 | 10.08 | 0.75 | 0.67 | 0.82 |
|  | 木脚手板 | m3 | 1500 | 0.06 | 0.065 | 0.07 |
|  | 竹笆 | ㎡ | 9.2 | 59.93 | 65.19 | 68.46 |
|  | 密目网 围护 | ㎡ | 4.8 | 48.39 | 52.99 | 55.64 |
|  | 镀锌铁丝8# | kg | 4.56 | 2.45 | 2.51 | 2.57 |
|  | 镀锌铁丝12# | kg | 4.56 | 11 | 11.28 | 11.56 |
|  | 底座 | 个 | 95 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
|  | 防锈漆 | kg | 10 | 10.63 | 11.64 | 12.65 |
|  | 油漆溶剂油 | kg | 2.6 | 1.21 | 1.32 | 1.44 |
|  | 电焊条 | kg | 7.5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 机械 | 载货汽车4t | 台班 | 296.5 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
|  | 交流弧焊机32KVA | 台班 | 194.69 | 0.09 | 0.1 | 0.1 |

工作内容：1、搭拆脚手架、翻（拆）脚手板；

2、拆除后的材料堆放、场内运输及管件防锈漆保养。

计量单位：100㎡

| 定额编号 |  |  |  | 架补-14 | 架补-15 | 架补-16 | 架补-17 | 架补-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 里脚 手架 | 满堂脚手架 |  |  | 悬空 脚手架 |
|  |  |  |  |  | 基本层 | 每增加1.2m | 基础 |  |
| 基价 |  |  |  | 128.62 | 533.00 | 113.16 | 159.90 | 228.78 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 85.79 | 232.56 | 89.15 | 69.77 | 118.09 |
|  | 材料费（元） |  |  | 36.90 | 285.62 | 21.05 | 85.69 | 101.80 |
|  | 机械费（元） |  |  | 5.93 | 14.83 | 2.97 | 4.45 | 8.90 |
| 名称 |  | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 25.84 | 3.32 | 9 | 3.45 | 2.7 | 4.57 |
| 材料 | 钢管Φ48*3.5 | kg | 4.5 | 1.17 | 9.86 | 3.28 | 2.958 | 2.19 |
|  | 对接扣件 | 个 | 1.2 | 0.01 | 0.28 | 0.09 | 0.084 | — |
|  | 直角扣件 | 个 | 5 | 0.24 | 1.46 | 0.49 | 0.438 | 0.24 |
|  | 回转扣件 | 个 | 5 | — | 0.46 | 0.15 | 0.138 | — |
|  | 底座 | 个 | 95 | — | 0.2 | — | 0.06 | — |
|  | 木脚手板 | m3 | 1500 | 0.011 | 0.061 | — | 0.0183 | 0.053 |
|  | 镀锌铁丝8# | kg | 4.56 | 0.6 | 22.41 | — | 6.723 | 2.06 |
|  | 铁钉 | kg | 4.98 | 2.04 | 1.94 | — | 0.582 | — |
|  | 防锈漆 | kg | 10 | 0.1 | 0.87 | 0.29 | 0.261 | 0.18 |
|  | 油漆溶剂油 | kg | 2.6 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 机械 | 载货汽车4t | 台班 | 296.5 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.015 | 0.03 |

工作内容：1、搭拆斜道、平台、挡脚板、栏杆、钉防滑条。

计量单位：座

| 定额编号 |  |  |  | 架补-19 | 架补-20 | 架补-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 钢管斜道（m以内） |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 15 | 20 |
| 基价 |  |  |  | 313.54 | 2036.39 | 3589.89 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 69.77 | 237.99 | 325.58 |
|  | 材料费（元） |  |  | 196.33 | 1676.84 | 3095.30 |
|  | 机械费（元） |  |  | 47.44 | 121.57 | 169.01 |
| 名称 |  | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 25.84 | 2.7 | 9.21 | 12.6 |
| 材料 | 钢管Φ48*3.5 | kg | 4.5 | 7.603 | 107.69 | 211.99 |
|  | 对接扣件 | 个 | 1.2 | 0.06 | 2.47 | 5.6 |
|  | 直角扣件 | 个 | 5 | 1.36 | 16.27 | 29.66 |
|  | 回转扣件 | 个 | 5 | 0.25 | 7.6 | 17.91 |
|  | 木脚手板 | m3 | 1500 | 0.052 | 0.484 | 0.923 |
|  | 镀锌铁丝8# | kg | 4.56 | 9.88 | 47.22 | 64.36 |
|  | 铁钉 | kg | 4.98 | 1.99 | 7.63 | 10.38 |
|  | 底座 | 个 | 95 | 0.15 | 0.48 | 0.83 |
|  | 防锈漆 | kg | 10 | 0.66 | 4.37 | 8.57 |
|  | 油漆溶剂油 | kg | 2.6 | 0.07 | 0.5 | 0.98 |
| 机械 | 载货汽车4t | 台班 | 296.5 | 0.16 | 0.41 | 0.57 |

工作内容：1、搭拆斜道、平台、挡脚板、栏杆、钉防滑条。

计量单位：座

| 定额编号 |  |  |  | 架补-22 | 架补-23 | 架补-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 钢管斜道（m以内） |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 40 | 50 |
| 基价 |  |  |  | 6664.14 | 10549.06 | 15607.07 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 516.28 | 665.90 | 858.92 |
|  | 材料费（元） |  |  | 5889.91 | 9530.33 | 14327.12 |
|  | 机械费（元） |  |  | 257.96 | 352.84 | 421.03 |
| 名称 |  | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 25.84 | 19.98 | 25.77 | 33.24 |
| 材料 | 钢管Φ48*3.5 | kg | 4.5 | 417.46 | 692.61 | 1052.25 |
|  | 对接扣件 | 个 | 1.2 | 9.28 | 15.39 | 23.39 |
|  | 直角扣件 | 个 | 5 | 57.5 | 95.43 | 144.9 |
|  | 回转扣件 | 个 | 5 | 34.98 | 58.05 | 88.14 |
|  | 木脚手板 | m3 | 1500 | 1.821 | 3.021 | 4.589 |
|  | 镀锌铁丝8# | kg | 4.56 | 99.14 | 135.07 | 173.63 |
|  | 铁钉 | kg | 4.98 | 16.07 | 16.07 | 28.03 |
|  | 底座 | 个 | 95 | 1.06 | 1.18 | 1.54 |
|  | 防锈漆 | kg | 10 | 16.85 | 27.99 | 42.5 |
|  | 油漆溶剂油 | kg | 2.6 | 1.92 | 3.18 | 4.84 |
| 机械 | 载货汽车4t | 台班 | 296.5 | 0.87 | 1.19 | 1.42 |

工作内容：1、搭拆斜道、平台、挡脚板、栏杆、钉防滑条。

计量单位：座

| 定额编号 |  |  |  | 架补-25 | 架补-26 | 架补-27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 钢管斜道（m以内） |  |  |
|  |  |  |  | 60 | 70 | 80 |
| 基价 |  |  |  | 19570.17 | 28319.02 | 36647.31 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 1108.02 | 1429.47 | 1843.94 |
|  | 材料费（元） |  |  | 17952.17 | 26287.65 | 34050.26 |
|  | 机械费（元） |  |  | 509.98 | 601.90 | 753.11 |
| 名称 |  | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 25.84 | 42.88 | 55.32 | 71.36 |
| 材料 | 钢管Φ48*3.5 | kg | 4.5 | 1484.1 | 1966.62 | 2563.68 |
|  | 对接扣件 | 个 | 1.2 | 32.99 | 43.77 | 56.97 |
|  | 直角扣件 | 个 | 5 | 204.37 | 270.9 | 353.07 |
|  | 回转扣件 | 个 | 5 | 124.37 | 164.74 | 214.82 |
|  | 木脚手板 | m3 | 1500 | 5.111 | 8.578 | 11.182 |
|  | 镀锌铁丝8# | kg | 4.56 | 212.24 | 248.15 | 289.45 |
|  | 铁钉 | kg | 4.98 | 34.27 | 40.07 | 46.73 |
|  | 底座 | 个 | 95 | 1.77 | 2.01 | 2.25 |
|  | 防锈漆 | kg | 10 | 59.96 | 79.46 | 103.59 |
|  | 油漆溶剂油 | kg | 2.6 | 6.81 | 9.03 | 11.78 |
| 机械 | 载货汽车4t | 台班 | 296.5 | 1.72 | 2.03 | 2.54 |

工作内容：1、搭拆斜道、平台、挡脚板、栏杆、钉防滑条。

计量单位：座

| 定额编号 |  |  |  | 架补-28 | 架补-29 | 架补-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 钢管斜道（m以内） |  |  |
|  |  |  |  | 90 | 100 | 110 |
| 基价 |  |  |  | 45670.18 | 56066.44 | 66829.01 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 2378.57 | 3068.24 | 3957.91 |
|  | 材料费（元） |  |  | 42437.69 | 52037.54 | 61812.60 |
|  | 机械费（元） |  |  | 853.92 | 960.66 | 1058.51 |
| 名称 |  | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 25.84 | 92.05 | 118.74 | 153.17 |
| 材料 | 钢管Φ48*3.5 | kg | 4.5 | 3211.5 | 3954.77 | 4739.3 |
|  | 对接扣件 | 个 | 1.2 | 71.37 | 87.91 | 105.34 |
|  | 直角扣件 | 个 | 5 | 442.28 | 544.72 | 652.86 |
|  | 回转扣件 | 个 | 5 | 268.99 | 331.39 | 342.45 |
|  | 木脚手板 | m3 | 1500 | 14.008 | 17.249 | 20.564 |
|  | 镀锌铁丝8# | kg | 4.56 | 328.06 | 368.85 | 429.26 |
|  | 铁钉 | kg | 4.98 | 52.97 | 59.55 | 65.66 |
|  | 底座 | 个 | 95 | 2.49 | 2.72 | 2.96 |
|  | 防锈漆 | kg | 10 | 129.73 | 159.74 | 191.46 |
|  | 油漆溶剂油 | kg | 2.6 | 14.75 | 18.16 | 21.76 |
| 机械 | 载货汽车4t | 台班 | 296.5 | 2.88 | 3.24 | 3.57 |

工作内容：1、搭拆脚手架、上料平台、密目网、翻（拆）脚手板；

2、拆除后的材料堆放、场内运输及管件防锈漆保养。

计量单位：100㎡

| 定额编号 |  |  |  | 架补-31 | 架补-32 | 架补-33 | 架补-34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 外装饰钢管架（m以内） |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 20 | 30 | 50 |
| 基价 |  |  |  | 467.46 | 547.63 | 648.94 | 769.13 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 191.37 | 203.23 | 210.23 | 269.77 |
|  | 材料费（元） |  |  | 251.18 | 317.42 | 406.68 | 463.78 |
|  | 机械费（元） |  |  | 24.91 | 26.98 | 32.02 | 35.58 |
| 名称 |  | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 25.84 | 7.406 | 7.865 | 8.136 | 10.44 |
| 材料 | 密目网（全封闭） | ㎡ | — | （6.118） | （7.956） | （12.684） | （15.28） |
|  | 钢管Φ48*3.5 | kg | 4.5 | 24.276 | 31.551 | 40.548 | 48.81 |
|  | 对接扣件 | 个 | 1.2 | 1.078 | 1.404 | 1.968 | 2.37 |
|  | 直角扣件 | 个 | 5 | 3.64 | 4.732 | 6.348 | 7.63 |
|  | 回转扣件 | 个 | 5 | 0.308 | 0.403 | 0.648 | 0.77 |
|  | 木脚手板 | m3 | 1500 | 0.0084 | 0.0104 | 0.0108 | 0.011 |
|  | 竹笆 | ㎡ | 9.2 | 4.76 | 6.188 | 9.192 | 11.06 |
|  | 镀锌铁丝8# | kg | 4.56 | 1.12 | 1.092 | 2.484 | 2.19 |
|  | 镀锌铁丝12# | kg | 4.56 | 10.416 | 10.192 | 11.184 | 9.88 |
|  | 底座 | 个 | 95 | 0.112 | 0.117 | 0.072 | 0.06 |
|  | 防锈漆 | kg | 10 | 0.098 | 1.261 | 1.644 | 1.97 |
|  | 油漆溶剂油 | kg | 2.6 | 0.112 | 0.143 | 0.192 | 0.23 |
| 机械 | 载货汽车4t | 台班 | 296.5 | 0.084 | 0.091 | 0.108 | 0.12 |

工作内容：1、搭拆脚手架、上料平台、密目网、翻（拆）脚手板；

2、拆除后的材料堆放、场内运输及管件防锈漆保养。

计量单位：100㎡

| 定额编号 |  |  |  | 架补-35 | 架补-36 | 架补-37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 外装饰钢管架（m以内） |  |  |
|  |  |  |  | 70 | 90 | 110 |
| 基价 |  |  |  | 993.08 | 1242.32 | 1486.06 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 359.18 | 470.55 | 583.47 |
|  | 材料费（元） |  |  | 589.43 | 718.41 | 837.37 |
|  | 机械费（元） |  |  | 44.48 | 53.37 | 65.23 |
| 名称 |  | 单位 | 单价（元） | 消耗量 |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 25.84 | 13.9 | 18.21 | 22.58 |
| 材料 | 密目网（全封闭） | ㎡ | — | （19.97） | （24.68） | （28.38） |
|  | 钢管Φ48*3.5 | kg | 4.5 | 63.83 | 78.85 | 93.87 |
|  | 对接扣件 | 个 | 1.2 | 3.1 | 3.83 | 4.55 |
|  | 直角扣件 | 个 | 5 | 9.98 | 12.28 | 14.67 |
|  | 回转扣件 | 个 | 5 | 1.01 | 1.25 | 1.49 |
|  | 木脚手板 | m3 | 1500 | 0.014 | 0.018 | 0.021 |
|  | 竹笆 | ㎡ | 9.2 | 14.46 | 17.98 | 20.54 |
|  | 镀锌铁丝8# | kg | 4.56 | 2.32 | 2.45 | 2.57 |
|  | 镀锌铁丝12# | kg | 4.56 | 10.44 | 11 | 11.56 |
|  | 底座 | 个 | 95 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | 防锈漆 | kg | 10 | 2.58 | 3.19 | 3.8 |
|  | 油漆溶剂油 | kg | 2.6 | 0.29 | 0.36 | 0.4 |
| 机械 | 载货汽车4t | 台班 | 296.5 | 0.15 | 0.18 | 0.22 |